货物需求一览表

一、采购项目名称：二职中茶叶生产与加工专业设备购置

二、采购项目编号：WZZC2019-J1-011299-GXXL（重）

三、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶叶萎凋机 | 2 | 台 | 型式：电热式 1、机架规格:6000x1000x860mm； 2、风机：1台，功率1.1kw，加热功率：9kw； 3、控制方式：自动控温（触摸屏界面）； 4、材料：接触茶叶部份为不锈钢，机架普通钢制作，带轮可推动。 |
| 2 | 茶鲜叶输送机 | 1 | 台 | - 结构型式：斜输； 2、挡板形状：齿形或条形； 3、转速控制：变频调速； 4、外形尺寸：2400x380x200mm； 5、皮带规格：300 x 3 mm； 6、主动电机：1台，功率250w/380v，生产率：30-100kg/h； 7、材料：接触茶叶部份为不锈钢及白色橡胶。 |
| 3 | 名茶滚筒杀青机 | 1 | 台 | 型式：电热式 1、控制方式：自动控温、变频调速； 2、外形尺寸：2600x1000x1500mm； 3、滚筒规格：￠500x2300mm； 4、滚筒材质：不锈钢； 5、电机：1台，功率0.55kw/380v，加热功率：30kw； 6、外层四方箱体隔热，封板材质为不锈钢，框架为普通方钢制作。 |
| 4 | 电器箱1 | 1 | 个 | - 控制第2－3项设备，含电箱到机械电机线路，PLC触摸屏手自一体控制。 - 智能安全系统要求：通过智能安全系统能够可有效保护学生的人身安全和设备安全，当设备电源欠压、过压、漏电或者过载时，智能安全系统要求能够准确判断出学生在使用过程中遇到的电源故障类型及实时通过蓝牙设备语音报警，并且支持远程控制与监控，提示设备电源故障原因，避免学生在发生电源故障后，因不明白电源何种故障而导致的盲目危险维修操作，并且该安全系统要求具备发生意外短路跳闸只断发生短路载体的电源，不能影响整个实训室总电源的跳闸断电； ★(1)开机自检：装置上电后自动自检，报警指示灯循环点亮，语音跟随播报，检测无故障后合闸。 ★(2)漏电保护：系统发生漏电后，漏电指示灯闪亮，同时系统输出电源断电，并语音提示“漏电保护中”，按复位按钮数秒后，设备复位，保证人身安全。 ★(3)欠压保护：装置输入电源欠压后，系统断电，提示“欠压保护中”，当设备电压恢复正常后，系统延时数十秒重新上电，保证设备电压稳定正常。 ★(4)过压保护：装置输入电源过压后，系统断电，提示“欠压保护中”，当装置电压恢复正常后，系统重新上电。 ★(5)过流保护：供电电流大于等于1.5倍额定电流，并持续数秒钟以上系统断电并提示报警，供电电流大于等于4倍额定电流，系统在0.4秒内断电并提示报警。 ★(6)自动重合闸：故障发送跳闸后，一定时间间隔后自动重新合闸通电，并且支持远程分合闸功能。 ★(7)声光故障报警：报警发生后，相应指示灯亮，并通过蓝牙设备发出语音报警。 ★（8）智能安全系统应能提供PC版和安卓版二个版本，竞标时提供系统详细功能阐述。 ★（9）蓝牙设备须符合国家射频法令SRRC规定，竞标时提供型号核准证书复印件（要求提供证书在www.srrc.org.cn网上查询截图）及蓝牙设备的检测报告复印件。复印件必须加盖供应商公章。 |
| 5 | 茶叶冷却摊凉机 | 1 | 台 | 1、结构型式：链板式； 2、冷却方式：风冷； 3、调速方式：变频调速，有匀叶装置页板材质：不锈钢； 4、外形尺寸：6000x1050x1650mm； 5、链带规格：11800x780mm； 6、主动电机：1台，功率0.75 kw/380v； 7、风机：1台，功率2.2kw/380v； 8、风扇（带罩）：3台，功率250w。 |
| 6 | 电器箱2 | 1 | 个 | 控制第5项设备，含电箱到机械电机线路，PLC触摸屏手自一体控制。预留回潮机控制系统。 |
| 7 | 茶叶揉捻机 | 2 | 台 | - 型式：方架组合式； - 加压型式：单臂； 3、速度调节：变频调速； 4、加压方式：手自一体； 5、进料方式：人工，出料方式：手自一体； 6、机架规格：1050x1050x1500mm； 7、揉桶规格: 450x300mm，揉盘内径:800mm； 8、电机: 1台，功率1.1kw/380v； 9、生产率：10-25kg/次。 |
| 8 | 输送机1 | 1 | 台 | 1、结构型式：平输； 2、转速控制：定速； 3、外形尺寸：4800x480x200mm； 4、皮带规格：400x3mm； 5、电机：1台，功率 200w/380v； 6、材料：接触茶叶部份为不锈钢及白色橡胶。 |
| 9 | 输送机2 | 1 | 台 | 1、结构型式：Z形斜输； 2、传动方式：链条、齿轮带动； 3、挡板形状：齿形或条形； 4、转速控制：定速； 5、外形尺寸：2530x2260x535mm； 6、皮带规格：400x3mm； 7、落茶品离地高度：2000mm； 8、电机：1台，功率 400w/380v； 9、材料：接触茶叶部份为不锈钢及白色橡胶。 |
| 10 | 茶叶解块机 | 1 | 台 | 1、电机：1台，功率1.1kw/380v； 2、外形尺寸：1060x760x1520mm； 3、材质：接触茶叶部分金属为不锈钢。 |
| 11 | 输送机3 | 1 | 台 | 1、结构型式：平输； 2、转速控制：定速； 3、外形尺寸：1800x480x200mm； 4、皮带规格：400 x 3 mm； 5、电机：1台，功率200w/380v； 6、材料：接触茶叶部份为不锈钢及白色橡胶。 |
| 12 | 电器箱3 | 1 | 个 | 控制第7－11项设备，含电箱到机械电机线路，PLC触摸屏手自一体控制，预揉捻机上料输送带控制系统。 |
| 13 | 输送机4 | 1 | 台 | 1、结构型式：Z形斜输 2、传动方式：链条、齿轮带动； 3、挡板形状：齿形或条形； 4、转速控制：定速； 5、外形尺寸：2530x2260x535mm； 6、皮带规格：400x3mm； 7、落茶品离地高度：2000mm； 8、电机：1台，功率 400w/380v； 9、材料：接触茶叶部份为不锈钢及白色橡胶。 |
| 14 | 茶叶烘干机 | 1 | 台 | 1、结构形式：链条翻板式； 2、加热形式：电热式； 3、温度调节：自动控温； 4、速度调节：变频调速； 5、外形尺寸：4480x1075x2500mm； 6、烘板规格：800x100mm； 7、页板材质：镀锌板； 8、电机:1台，功率0.55kw/380v； 9、风机:1台，功率1.5kw； 10、电热炉：1个，功率30kw。 |
| 15 | 振动输送机 | 1 | 台 | - 结构形式：弹片振动； 2、外形尺寸：1800x425x410mm； 3、振槽宽度:350mm； 4、电机：1台，功率0.37kw。 |
| 16 | 电器箱4 | 1 | 个 | 控制第13-15项设备，含电箱到机械电机线路，PLC触摸屏手自一体控制。 |
| 17 | 茶叶烘焙提香机 | 1 | 台 | 1、结构型式：箱式，旋转式； 2、加热形式：电热式； 3、外形尺寸：1180×1100×2100mm； 4、烘盘层数：16层； 5、风机：1台，功率0.55kW/380v； 6、加热功率：15kw； 7、生产率：≥30kg/h； 8、温度调节：自动控温。 |